Technická správa

Priemyselný budova

Projekt pre účely ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác

Investor: Tera plastik s.r.o.

Miesto stavby: Pliešovce

Parcela č.: 99/4

Dodávateľ PD: B&K  project s.r.o., Sadovnícka 767, Nová Baňa

Zodpovedný projektant : Ing. arch. Ľubomír Lendvorský, Masarykova 12, Zvolen

Identifikačné údaje stavby a investora

Názov:			Priemyselný budova– firma Tera plastik s.r.o.

Miesto stavby:		Tera plastik s.r.o., Školská 1003, Pliešovce

Parcelné číslo:		parc. č. 99/4, k.ú. Pliešovce

Vlastník pozemku:	Tera plastik s.r.o., Šipice 55, Hontianske Tesáre

Vlastník stavby:		Tera plastik s.r.o., Šipice 55, Hontianske Tesáre

Charakter stavby:	Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Objednávateľ:		Tera plastik s.r.o., Šipice55, Hontianske Tesáre

Identifikačné údaje zhotoviteľa PD

Zhotoviteľ:		B&K project s.r.o., Sadovnícka 767, Nová Baňa

IČO:			47 087 048

Vypracoval:		Ing. Ľubomír Penzeš

Zodpovedný

projektant:		Ing. arch. Ľubomír Lendvorský, Masarykova 12, Zvolen

1. Charakter územia a stručné zdôvodnenie výberu staveniska, dotknutých ochranných pásiem vrátane predpokladaných, chránených častí územia, kultúrnych pamiatok, kultúrne a spoločenských cenných lokalít a objektov, chránené prírodné plochy a územia, požiadavky na demolácie, rúbanie narastenej zelene, (záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu).

  - Zhodnotenie staveniska

Stavebné úpravy a udržiavacie práce sa budú vykonávať v areáli firmy Tera plastik s.r.o.. Pre zriadenie staveniska je v areáli firmy dostatok miesta. Práve nebudú mať nepriaznivý vplyv na okolité obyvateľstvo.

  - Údaje o použitých geodetických podkladoch, založenie meračskej siete, ak je potrebná

Pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo použité zameranie objektu investora a kópia z katastrálnej mapy. Geologický prieskum pre spracovanie dokumentácie nebol potrebný.

2. Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných kapacít.

Stavebné úpravy a udržiavacie práce nebudú mať vplyv na urbanistické, architektonické a konštrukčné riešenie stavby. Stavba je v užívaní.

2.1 Stavebnotechnické riešenie stavby z hľadiska statického, hlavných nosných konštrukcii, tepelno-technického, materiálového, technického vybavenia, základná koncepcia požiarnej ochrany a pod.

Predmetom stavebných úprav a udržiavacích prác je výmena exteriérových výplní, výmena strešnej krytiny a obvodového plášťa.

Obvodový plášť a strešnú krytinu v súčasnosti tvorí vlnitý plech, ktorý je za hranicou životnosti a je nutná jeho výmena. Obvodový plášť a strešnú krytinu budú tvoriť štandardné PUR panely o hrúbke 200mm (farebný odtieň podľa výberu investora). Pôvodné kovové okenné konštrucie bude vymenené za plastové okná s izolačným dvojsklom pri zachovaní všetkých rozmerov.

Tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií:

Obvodový plášť – PUR panel hr. 200mm – tepelný odpor konštrukcie R 6,9 m2.K/W - vyhovuje norme STN 73 0540

Strešný plášť – PUR panel hr. 200mm –  tepelný odpor konštrukcie R 6,9 m2.K/W - vyhovuje norme STN 73 0540

Podlaha na nevykurovanom teréne – ŽB doska hr. 200mm, XPS 80mm, cementový poter 60mm – tepelný odpor konštrukcie R 2,6 m2.k/W – vyhovuje norme STN 73 0540

2.2 Podmienky prípravy územia pri rozsiahlych zemných prácach, ich bilancia, požiadavky na konečnú úpravu územia, požiadavky na skládky a zemníky.

Po demontáži oplechovania a okien sa určí miesto na pozemku investora na ich dočasné uskladnenie. Preložky podzemných a nadzemných vedení nie je potrebné. Stavebné úpravy a udržiavacie práce sa nebudú týkať úprav plôch a priestranstiev. Pripojenie na dopravné komunikácie zostáva nezmenené.

3. Starostlivosť o životné prostredie a základných podmienok na stavby.

Stavebnými úpravami a udržiavacími prácami sa neporuší stav životného prostredia v danej lokalite. Stavebné úpravy a udržiavacie práce nebudú mať negatívny vplyv na súčasný stav prírody a krajiny v jej okolí. Stavebné úpravy a udržiavacie práce nebudú spojené s nakladaním a manipuláciou s nebezpečnými látkami, ktoré by mohli v prípade ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd ohroziť alebo zhoršiť ich kvalitu. Odvod dažďových vôd ostane nezmenený na pozemok investora

4. Celkové predpokladané náklady stavby obsahujú náklady vynaložené na prípravu, realizáciu a uvedenie stavby do prevádzky.

Celkové predpokladané náklady sú uvedené  v samostatnom dokumente.

5. Statické riešenie, zakladanie a stabilita objektu

Stavebnými úpravami a udržiavacími prácami nebude zasahované do nosnej konštrukcie objektu.

6. Riešenie požiarnej ochrany

Požiarna ochrana je riešená tým, že sú použité stavebné materiály a konštrukcie, ktoré majú požadovanú požiarnu odolnosť. Objekt spĺňa protipožiarne zabezpečenie stavby v zmysle vyhl. MVSR č. 94/2004 Z.z., požiarna odolnosť stavebných konštrukcií vyhovuje požiadavkám STN 92 0201-2, únikové cesty z objektu umožňujú bezpečnú evakuáciu a zodpovedajú STN 92 0201-3.

7. Riešenie civilnej ochrany

Objekt si svojim charakterom nevyžaduje riešenie po stránke civilnej ochrany.

8. Určenie nových ochranných pásiem

Stavebné úpravy a udržiavacie práce si nevyžadujú určenie nových ochranných pásiem

9. Zemné práce

Zemné práce sa pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach nebudú vykonávať.

10. Zásobovanie vodou, kanalizácia, teplo a palivá, rozvod elektrickej energie

Stavebné úpravy a udržiavacie práce sa na vodovode, kanalizácii a rozvodoch elektrickej energie vykonávať nebudú.

V rámci stavebných úprav a udržiavacích prác budú vymenené pôvodnej výhrevné telesá – infražiariče, ktoré sú za hranicou svojej technickej životnosti, rovnako ako aj svietidlá.

Budú nainštalované nové infražiariče v počte 5 ks o celkovom výkone 12 kW.

Budú nainštalované nové priemyselné svietidlá s LED osvetlením v počte 18ks.

11. Ochrana proti korózii, príp. bludným prúdom

Je prevedená 1x základným a 2x vrchným syntetickým náterom. Ochrana pred bludnými prúdmi je zabezpečená existujúcim bleskozvodom.

12. Vzniknuté odpady a ich likvidácia

Realizáciou prác pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach sa predpokladá vznik rôznych odpadov a to kategórie ostatné odpady, ktoré sú v zmysle vyhlášky MŽPSR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov zaradené pod týmito katalógovými číslami:

170107 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106     /O/

170201 – drevo			        /O/

170202 – sklo			        /O/

170203 – plasty			        /O/

170407 – zmiešané kovy			        /O/

200301 – zmesový komunálny odpad 			        /O/

Využiteľné odpady budú odovzdané do zberných surovín.

Prípadné nebezpečné kovové odpady budú odovzdané oprávnenej organizácii na zber nebezpečných odpadov.

Zvyšné druhy odpadov zaradené podľa katalógu odpadov ako ostatné budú uložené na skládke odpadov.

13. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Pri stavebných upravách a udržiavacích prácach je potrebné dodržať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

V Novej Bani, 01/2017

Vypracoval: Ing. Ľubomír Penzeš